体积 =  7.8390693e+05  毫米^3

曲面面积 =  4.6128247e+05  毫米^2

平均密度 =  3.9396122e-03 克 / 毫米^3

质量 =  3.0882893e+03 克

根据ACS0坐标框架确定重心:

X   Y   Z     1.0177553e+02 -3.4868152e-02  1.5686100e+00  毫米

相对于ACS0坐标框架之惯性.  (克 * 毫米^2)

惯性张量:

Ixx Ixy Ixz  3.5452439e+06  1.0833757e+04 -2.2151768e+06

Iyx Iyy Iyz  1.0833757e+04  4.9869407e+07  8.7415330e+02

Izx Izy Izz -2.2151768e+06  8.7415330e+02  5.0202922e+07

重心的惯性(相对ACS0 坐标框架)  (克 * 毫米^2)

惯性张量:

Ixx Ixy Ixz  3.5376413e+06 -1.2573168e+02 -1.7221434e+06

Iyx Iyy Iyz -1.2573168e+02  1.7872508e+07  7.0524077e+02

Izx Izy Izz -1.7221434e+06  7.0524077e+02  1.8213619e+07

主惯性矩:  (克 * 毫米^2)

I1  I2  I3   3.3382660e+06  1.7872507e+07  1.8412995e+07

从ACS0 定位至主轴的旋转矩阵:

0.99337        0.00015       -0.11500

0.00000        1.00000        0.00132

0.11500       -0.00131        0.99336

从ACS0 定位至主轴的旋转角(度):

相对 x  y  z 的夹角  -0.076         -6.604          0.000

相对主轴的回旋半径:

R1  R2  R3 3.2877704e+01  7.6073562e+01  7.7215276e+01  毫米

---------------------------------------------

这一装配的元件的质量属性

(于装配单元和ACS0 坐标框架)

密度             质量          C.G.:  X        Y         Z

6004-004898-1-0001                  材料:                              7075-T6

2.71020e-03  8.20950e+02  7.01763e+01 -2.71245e-06  5.66741e-03

执行器_摆动关节                  材料:                              UNKNOWN

4.15167e-03  5.97085e+02  1.24604e-03 -1.05028e-02 -1.14719e+01

执行器_20                  材料:                              UNKNOWN

4.95364e-03  1.67025e+03  1.53689e+02 -6.07151e-02  6.99854e+00

体积 =  7.8390693e+05  毫米^3

曲面面积 =  4.6128247e+05  毫米^2

平均密度 =  3.9396122e-03 克 / 毫米^3

质量 =  3.0882893e+03 克

根据ACS1坐标框架确定重心:

X   Y   Z    -1.0372447e+02 -3.9239008e-02 -5.4313602e+00  毫米

相对于ACS1坐标框架之惯性.  (克 * 毫米^2)

惯性张量:

Ixx Ixy Ixz  3.6287496e+06 -1.4081090e+04 -3.4619767e+06

Iyx Iyy Iyz -1.4081090e+04  5.1189793e+07  3.2156583e+02

Izx Izy Izz -3.4619767e+06  3.2156583e+02  5.1439802e+07

重心的惯性(相对ACS1 坐标框架)  (克 * 毫米^2)

惯性张量:

Ixx Ixy Ixz  3.5376413e+06 -1.5116127e+03 -1.7221427e+06

Iyx Iyy Iyz -1.5116127e+03  1.7872510e+07  9.7974571e+02

Izx Izy Izz -1.7221427e+06  9.7974571e+02  1.8213617e+07

主惯性矩:  (克 * 毫米^2)

I1  I2  I3   3.3382660e+06  1.7872507e+07  1.8412995e+07

从ACS1 定位至主轴的旋转矩阵:

0.99337        0.00015       -0.11500

0.00010        1.00000        0.00212

0.11500       -0.00212        0.99336

从ACS1 定位至主轴的旋转角(度):

相对 x  y  z 的夹角  -0.122         -6.604          0.000

相对主轴的回旋半径:

R1  R2  R3 3.2877704e+01  7.6073562e+01  7.7215276e+01  毫米

---------------------------------------------

这一装配的元件的质量属性

(于装配单元和ACS1 坐标框架)

密度             质量          C.G.:  X        Y         Z

6004-004898-1-0001                  材料:                              7075-T6

2.71020e-03  8.20950e+02 -1.35324e+02 -5.63135e-03 -6.99433e+00

执行器_摆动关节                  材料:                              UNKNOWN

4.15167e-03  5.97085e+02 -2.05499e+02 -2.53679e-02 -1.84718e+01

执行器_20                  材料:                              UNKNOWN

4.95364e-03  1.67025e+03 -5.18106e+01 -6.07162e-02 -1.40936e-03