几何非线性有限元基本原理及matlab编程

(接  Part1·更新拉格朗日法（UL） ·共旋法（CR） ·切线刚度矩阵

Part2 ·非线性系统求解算法)

Part3 ·几何非线性matlab代码实现

4.几何非线性matlab代码实现

4.1 非线性求解算法流程总结

在前面的部分中，描述了通过增量迭代数值方法求解线性化平衡方程组的过程。通用求解算法的流程图如图19所示。

图19

4.2 matlab代码实现

4.2.1 切线刚度矩阵的matlab代码

根据公式（24），切线刚度矩阵中的弹性刚度矩阵实现代码如下：

function ke = elasticStiffMtxUL(Elem,U)

% Element properties

E = Elem.E;

A = Elem.A;

I = Elem.I;

L = elemLength(Elem,U);

% Simplifications

L2  = L*L;

L3  = L2*L;

EA  = E*A;

EI  = E*I;

% Elastic matrix

ke = [ EA/L  0         0       -EA/L  0         0;

0     12*EI/L3  6*EI/L2  0    -12*EI/L3  6*EI/L2;

0     6*EI/L2   4*EI/L   0    -6*EI/L2   2*EI/L;

-EA/L  0         0        EA/L  0         0;

0    -12*EI/L3 -6*EI/L2  0     12*EI/L3 -6*EI/L2;

0     6*EI/L2   2*EI/L   0    -6*EI/L2   4*EI/L ];

end

根据公式（25），切线刚度矩阵中的几何刚度矩阵实现代码如下，注释掉的部分为应变张量的高阶项，可根据需要决定计算与否：

function kg = geometricStiffMtxUL(Anl,Elem,U)

% Element properties

A  = Elem.A;

I  = Elem.I;

L  = elemLength(Elem,U);

% Internal forces

P  = Elem.fi(4);

M1 = Elem.fi(3);

M2 = Elem.fi(6);

% Simplifications

L2  = L*L;

L3  = L2*L;

PI  = P*I;

AL  = A*L;

AL2 = A*L2;

AL3 = A*L3;

% First order terms

kg1 = P/L *[ 1        0        0       -1        0        0;

0        6/5      L/10     0       -6/5      L/10;

0        L/10     2*L2/15  0       -L/10    -L2/30;

-1        0        0        1        0        0;

0       -6/5     -L/10     0        6/5     -L/10;

0        L/10    -L2/30    0       -L/10    2*L2/15 ];

% Second order terms

%     if (Anl.geom_mtx == 1)

kg2 = zeros(6,6);

%     elseif (Anl.geom_mtx == 2)

%         kg2 = [ 0      0          -M1/L        0      0           -M2/L;

%                 0      12*PI/AL3   6*PI/AL2    0     -12*PI/AL3    6*PI/AL2;

%                -M1/L   6*PI/AL2    4*PI/AL     M1/L  -6*PI/AL2     2*PI/AL;

%                 0      0           M1/L        0      0            M2/L;

%                 0     -12*PI/AL3  -6*PI/AL2    0      12*PI/AL3   -6*PI/AL2;

%                -M2/L   6*PI/AL2    2*PI/AL     M2/L  -6*PI/AL2     4*PI/AL ];

%     end

% Geometric matrix

kg = kg1 + kg2;

end

在上述弹性刚度矩阵和几何刚度矩阵得到后，单元的切线刚度矩阵实现代码为：

ke = elasticStiffMtxUL(Elem(i),U);%U影响节点坐标进而影响单元长度

kg = geometricStiffMtxUL(Anl,Elem(i),U);

kt = ke + kg; %切线刚度矩阵

4.2.2 非线性系统求解的matlab代码

主函数首先初始化节点位移向量 U、载荷比值 lr。然后，增量迭代过程以一个while循环开始，该循环一直运行直到达到最大步数。增量步数计数器在增量循环开始时立即递增。预测阶段从更新UL公式的参考构型开始。在当前的平衡构型下，即在上一步结束时获得的单元内力和节点位移基础上，计算预测阶段的切线刚度矩阵 Kt。 因此，tangStiffMtxUL()函数接收单元结构体数据的向量和节点位移的向量，两者都使用上一步的结果进行了更新。然后，切线刚度矩阵用于计算位移的切线增量d_Ut，通过使用参考载荷矢量求解线性系统，求解线性系统函数solveLinearSystem()。

下一步是计算预测阶段荷载比增量。当增量步是第一步时，预测增量的初始符号s设置为正数，且负载率增量 d_lr认为指定，另外存储第一步中位移切线增量d_Ut的范数的平方值，n2。 该值用来在后续步骤中计算GSP。对于剩余的增量步（增量步>1），GSP根据公式(41)计算，增量符号在根据公式（42）进行调整，即每次 GSP 值为负时必须反转预测阶段荷载比增量的符号。之后，根据式(40)获得增量大小的调整因子J。需要指出表达式中的变量 iter存储上一步执行的迭代次数，必须将其增加1以避免被零除，因为预测的解对应于零次迭代。如果用户选择以恒定增量执行分析，则调整因子J的值设置为一。 最后，根据公式（38）计算预测的荷载比增量。得到荷载率预测增量后，根据式(36)计算位移预测增量d_U（仅使用位移的切线增量），并对当前增量步的载荷比和位移增量（D_lr 和 D_U）进行更新。

迭代校正阶段，首先迭代次数的计数器iter被初始化为零，因为假设第一次校正迭代仅在预测阶段的收敛之后才开始。然后迭代循环开始于一个while循环中，该循环运行直到达到最大迭代次数或者不收敛时停止。

在迭代循环开始时，载荷比和节点位移的总值用上次迭代获得的修正增量更新，或者如果刚进入循环则用预测阶段的增量更新。 外部节点力矢量 P 很容易从总载荷比lr中获得，而内部节点力矢量 F 需要在通过intForcesUL()函数针对当前节点位移进行计算。 然后通过外力和内力矢量之间的差获得残余力矢量 R。

基于残余力范数的标准检查当前迭代的收敛性，如公式(43) 所示。如果与参考荷载向量的比足够小，则迭代收敛，算法退出循环进入下一个增量步。 否则，算法继续进行下一次迭代校正并立即递增迭代次数inter。

荷载和位移增量校正迭代前先要选择迭代方案。如果选择标准的 Newton-Raphson 迭代，将使用更新后的构型来计算新的切线刚度矩阵，即使用在上一次迭代结束时获得的单元内力和节点位移。否则，如果选择修正Newton-Raphson 迭代法，则继续使用在预测阶段的得到的切线刚度矩阵。

位移校正的切线增量d_Ut和残余增量d_Ur分别使用参考载荷Pref和残余力R用线性系统计算。荷载比比的迭代校正选用恒定圆柱弧长法的表达式，由方程式(45)给出。最终根据方程(36)得到节点位移的迭代修正。一旦获得载荷和位移的修正值，运用其增量值来更新前增量步。 最后，更新总的位移和荷载。

对于给定的位移计算内力基于UL公式通过函数intForcesUL()实现，首先初始化内力的全局向量，然后，对所有单元执行循环，计算局部坐标系下每个单元的内力矢量，将其转换为全局坐标系下的内力矢量，并将其组装至全局矢量中。在循环开始时，计算单元伸长率D_L，是通过当前单元长度 L_c 与参考配置（每个增量步开始时）的长度 L_1 之间的差值获得的。之后，计算单元刚体旋转角度（单元与全局坐标系X轴的角度），即每个增量步开始时的角度angle_1+刚体旋转增量 rbr。 当前角度在单元结构体中更新。

内力增量矢量 D_f1弹性刚度矩阵与相对位移矢量（变形矢量）的乘积计算得出的。 此增量添加到总内力矢量，获得局部坐标系中当前构型下的总内力fl存储在单元数据结构中，用于计算切线刚度矩阵（几何刚度矩阵）。通过将局部坐标系中的内力矢量乘以旋转矩阵，获得全局坐标系下的内力矢量。 最后，使用单元索引矢量将单元内力插入到全局矢量中。

（预测阶段代码）

function Result = solve(Model,Anl,Elem,Pref)

% 初始化节点位移和荷载比

U  = zeros(Model.neq,1);

lr = 0;

% 初始化result结构体，并插入初始平衡点

Result             = struct('U_step',[],'U_iter',[],'lr_step',[],'lr_iter',[]);

Result.U_step(:,1) = U;

Result.U_iter(:,1) = U;

Result.lr_step(1)  = lr;

Result.lr_iter(1)  = lr;

%===========开始增量步求解过程====================================

step = 0;

while (step < Anl.max_steps)

step = step + 1;

% 更新参考构型下的UL方程（L_1根据上一增量步结束时的位移U进行更新；angle_1随着迭代步更新并将上一增量步结束的angle作为该步angle_1;内力fi_1同angle）

% 此处更新的L_1,angle_1和phi_1会在求解内力的函数中用到intForcesUL

for i = 1:Model.nel

Elem(i).L_1     = elemLength(Elem(i),U); %L_1  Length from beggining of step

Elem(i).angle_1 = Elem(i).angle; %angle_1 Angle with horizontal axis from beggining of step

Elem(i).fi_1    = Elem(i).fi; %fi_1 Vector of internal forces in local system from beggining of step

end

% 切线刚度矩阵（根据Ui-1更新Ki0)

[Kt,Elem] = tangStiffMtxUL(Model,Anl,Elem,U) ;  %%根据i-1增量步的位结束移向量更新节点位置后得到的单元刚度矩阵（单元长度，单元角度），但返回的Elem只更新了Ke用来接下来计算内力

% 预测解位移的切线增量delta_Ui1

d_Ut = solveLinearSystem(Model,Kt,Pref);%delta_Ui1预测阶段的位移的切线增量，接下来是计算预测阶段的荷载比增量（增量步是否为第一增量步对应的荷载比增量公式不同）

if (step == 1)

s = 1;       %第一增量步的预测阶段的增量的符号默认为正

d_lr = Anl.init_incr;   %delta_lamda_11 人为规定预测阶段d_lr

n2 = d_Ut'*d_Ut;%第一增量步中位移切线增量的范数的平方值,会在后续分析步计算GSP

else

GSP = n2 / (d_Ut'*d_Ut_1);%公式（41）    % Generalized Stiffness Parameter

if (GSP < 0)

s = -s; %公式（42） 增量步符号

end

% 增量步调整系数J

% J = sqrt((Anl.trg_iter + 1) / (iter + 1));%目标迭代次数/上一增量步步的迭代次数（公式（40））必须将其增加 1 以避免被零除，因为预测的解对应于零次迭代

J = 1;

%% 预测阶段荷载比增量  采用圆柱弧长法

% Extract free DOF components

D_U_temp   = D_U(1:Model.neqf);

d_Ut_temp  = d_Ut(1:Model.neqf);

d_lr = J * sqrt((D_U_temp'*D_U_temp) /(d_Ut_temp'*d_Ut_temp));%公式38：圆柱弧长法

% Apply correct sign

d_lr = s * d_lr;

end

% 荷载比要小于规定值（==1）

if ((Anl.max_ratio > 0.0 && lr + d_lr > Anl.max_ratio) ||...

(Anl.max_ratio < 0.0 && lr + d_lr < Anl.max_ratio))

d_lr = Anl.max_ratio - lr;%保证恰好达到最终的荷载比增量1实现荷载的全部施加

end

d_U = d_lr * d_Ut;%根据公式（36）预测阶段假定残差为零因此，只有前一项切线增量

% Store predicted results

d_lr_1 = d_lr; d_Ut_1 = d_Ut; d_U_1  = d_U;

% 前步的载荷比和位移增量（后续会随着迭代不断更新叠加）

D_lr = d_lr;  D_U  = d_U;

% 总荷载比和位移

lr = lr + d_lr;

U  = U  + d_U;

%---------------------------------------------------------------------------------------

（校正迭代阶段代码）

% Start iterative process

iter = 0;

conv = 0;

while (conv == 0 && iter < Anl.max_iter)

% External and internal forces

P = lr * Pref;

[F,Elem] = intForcesUL(Model,Elem,U,D_U,1);%采用上一次迭代计算得到的Ke,并根据D_U对Ele.angle和Ele.fi进行更新

R = P - F;    %残余力矢量

% Store iteration results

Result.U_iter(:,size(Result.U_iter,2)+1) = U;

Result.lr_iter(size(Result.lr_iter,2)+1) = lr;

% Check for  convergence

conv = (norm(R(1:Model.neqf))/norm(Pref(1:Model.neqf)) < Anl.tol);

if (conv == 1)

break;

end

% Start/keep corrective cycle of iterations

iter = iter + 1;

[Kt,Elem] = tangStiffMtxUL(Model,Anl,Elem,U);   %每次迭代更新，标准牛顿拉普森方法，Elem.ke更新

% Tangent and residual increments of displacements

d_Ut = solveLinearSystem(Model,Kt,Pref);

d_Ur = solveLinearSystem(Model,Kt,R);

% 荷载比修正（公式（45））恒定弧长法-圆柱法

a = d_Ut'*d_Ut;

b = d_Ut'*(d_Ur + D_U);

c = d_Ur'*(d_Ur + 2*D_U);%D_U为上一迭代步的值，d_Ur为本步更新后的值

s_iter = sign(D_U'*d_Ut);

d_lr = -b/a + s_iter*sqrt((b/a)^2 - c/a);

%如果增量步过大可能会出现复数

if (~isreal(d_lr))

conv = -1;

break;

end

% 公式（36）

d_U = d_lr * d_Ut + d_Ur;

% Increments of load ratio and displacements for current step

D_lr = D_lr + d_lr;

D_U  = D_U  + d_U;

% Total values of load ratio and displacements

lr = lr + d_lr;

U  = U  + d_U;

end

%----------------------------------------------------------------------------------

（内力计算）

function [F,Elem] = intForcesUL(Model,Elem,U,D_U,update_angle)

% Initialize global vector of internal forces

F = zeros(Model.neq,1);

for i = 1:Model.nel

% Lengths: Beginning of step, current, and step increment

L_1  = Elem(i).L_1;%每个增量步开始时进行更新

L_c  = elemLength(Elem(i),U);

D_L  = L_c - L_1;

% Rigid body rotation from step beginning and current angle

rbr   = elemAngleIncr(Elem(i),U,D_U);%rbr带有符号，增加正值，减少负值

angle = Elem(i).angle_1 + rbr;

% Update element angle

if (update_angle)

Elem(i).angle = angle;

end

% Rotation matrix from local to global coordinate system

c = cos(angle);

s = sin(angle);

rot = [ c -s  0  0  0  0;

s  c  0  0  0  0;

0  0  1  0  0  0;

0  0  0  c -s  0;

0  0  0  s  c  0;

0  0  0  0  0  1 ];

% Relative rotations（变形转角）

r1 = D_U(Elem(i).n1.dof(3)) - rbr;

r2 = D_U(Elem(i).n2.dof(3)) - rbr;

% Vector of local displacements

dl = [0; 0 ; r1; D_L; 0; r2];%没有y向变形，只有轴向和转动变形？？？

% Increment of internal forces in local system

D_fl = Elem(i).ke * dl;

% Total internal forces in local system

fl = Elem(i).fi_1 + D_fl;

% Store total internal forces in local system

Elem(i).fi = fl;

% Transform internal forces from local system to global system

fg = rot * fl;

% Assemble element internal forces to global vector

gle    = Elem(i).gle;

F(gle) = F(gle) + fg;

end

end

参考文献

Rafael Lopez Rangel.Educational Tool for Structural Analysis of Plane Frame Models with Geometric Nonlinearity[D].PUC.2019